| 学 期 | 2022-2023学年第1学期 |  |  |  | 实验日期 |  | 2022/10/21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 信息学院 |  |  |  | 专 业 |  | 计算机科学与技术（实验班） |  |  |
| 班 级 | 210710 |  | 学 号 |  | 21071003 |  | 姓 名 |  | 高立扬 |
| 组 号 | 43 |  | 学 号 |  | 21071004 |  | 姓 名 |  | 石昊阳 |
| 评 阅 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务一 |  | 任务二 |  | 总结 |  | 格式 |  | 成 绩 |  |
| 题 目 | 实验1：组合逻辑电路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

- 通过本实验进一步了解典型组合逻辑电路的功能和特点，掌握使用硬件描述语言设计典型组合逻辑电路的方法，巩固和加深课程基本理论知识的理解。

- 1.通过数据选择器、编码器、译码器等典型组合逻辑电路的设计与测试，掌握典型组合逻辑电路的工作原理及基本分析和设计方法。

- 2.学会使用Verilog HDL进行组合逻辑电路设计。

- 3.学习使用EDA软件进行电路设计、编译和方针。

- 4.学习实验平台的使用及下载电路的整个过程。

- 任务一设计与实现

- 要求

- 输入一个四位二进制数，该数为0~9的BCD码，经译码后产生对应的字形码，可使七段数码管上显示出对应的十进制数，即数码管上显示出0~9.具备使能端控制信号，使能端有效时按上述要求显示字形码，无效时数码管不显示。

- 用Verilog描述该电路，编码规范参考附录B

- 使用QuartusII13.0软件进行编辑、编译、仿真

- 根据综合实验平台进行引脚分配并下载演示实验结果

- 设计思路

- 如图1所示，本实验的设计思路如下：电路设计为低使能，输入一段8421BCD码，通过电路内部逻辑，根据书上给的数字和数字管的对应关系，输出并使数码管显示出相应的数字。同时电路还会输出sel至数码管，当sel为0，数码管才会亮起。

图1.七段数字显示译码器思路

- 详细设计

- 表1.译码器功能表

| 使能 | 输入 | 输出 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| n_en | in | out |  |
| 0 | 0000 | 111_1110 | 0 |
| 0 | 0001 | 011_0000 | 1 |
| 0 | 0010 | 110_1101 | 2 |
| 0 | 0011 | 111_1001 | 3 |
| 0 | 0100 | 011_0011 | 4 |
| 0 | 0101 | 101_1011 | 5 |
| 0 | 0110 | 101_1111 | 6 |
| 0 | 0111 | 111_0000 | 7 |
| 0 | 1000 | 111_1111 | 8 |
| 0 | 1001 | 111_1011 | 9 |
| 1 | dddd | 000_0000 | 全灭 |
| 0 | 1010~1111 | 000_0000 | 全灭 |

图2.功能实现的七段数字显示译码器

- 仿真验证

图3.仿真验证

如图3。输入为0000~1001的时候，输出的数字和预期相同，当输入为1010~1111的时候，灯全灭。当n_en高电平的时候，输出均为我们编程的时候设置的全灭。

- 引脚分配

- 引脚分配见下表

- 表2.引脚分配表

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  | - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 待显示数据 |  |  |  | - 使能端 | - LED |  |  |  |  |  |  | - 位选 |
|  | - in[3] | - in[2] | - in[1] | - in[0] | - n_en | - out[6] | - out[5] | - out[4] | - out[3] | - out[2] | - out[1] | - out[0] | - del |
| - 引脚编号 | - V13 | - AA15 | - M20 | - N18 | - D6 | - AA20 | - W20 | - R21 | - P21 | - N21 | - N20 | - M21 | - V16 |
| - 平台端口 | - SW4 | - SW3 | - SW2 | - SW1 | - SW9 | - LA | - LB | - LC | - LD | - LE | - LF | - LG | - DS8 |

图4.quartus引脚分配图

- 实验现象

首先使能端置1，观察到数码管全灭；使能端置0，in从0000依次拨到1001，看到数码管显示的数字分别是0到9，符合预期；in从1010拨弄到1111，看到了怪异的图形，根据波形图也可以找到怪异图形的对应关系，比如1010对应一个左右颠倒的“9”。本次实验符合所有输出预期。

- 任务二设计与实现

- 要求

- 用Verilog实现一个4位八选一数据选择器，仿真验证通过后将该电路封装成电路符号。编码规范参考附录B。控制数据选择端，将个人学号按8421 BCD码依次输出到LED 灯上。

- 设计思路

- 本实验的设计思路如下：电路设计为低使能，输入自己的学号，其中每一位学号用四位的8421bcd码表示。再用一个三位的sel输入选择输出学号的某一位。考虑到实验台上拨动开关的个数限制，只用输入其中的两位学号即可，其他位学号已经通过parameter的形式固定。

- 详细设计

- 表3.选择器功能表

| 使能 | 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n_en | sel | in1 | in2 | out |
| 0 | 000 | 0000 | dddd | 0000 |
|  |  | 0001 | dddd | 0001 |
|  |  | 0010 | dddd | 0010 |
|  |  | 0011 | dddd | 0011 |
|  |  | 0100 | dddd | 0100 |
|  |  | 0101 | dddd | 0101 |
|  |  | 0110 | dddd | 0110 |
|  |  | 0111 | dddd | 0111 |
|  |  | 1000 | dddd | 1000 |
|  |  | 1001 | dddd | 1001 |
|  |  | 1010 | dddd | 1010 |
|  |  | 1011 | dddd | 1011 |
|  |  | 1100 | dddd | 1100 |
|  |  | 1101 | dddd | 1101 |
|  |  | 1110 | dddd | 1110 |
|  |  | 1111 | dddd | 1111 |
|  | 001 | dddd | 0000 | 0000 |
|  |  | dddd | 0001 | 0001 |
|  |  | dddd | 0010 | 0010 |
|  |  | dddd | 0011 | 0011 |
|  |  | dddd | 0100 | 0100 |
|  |  | dddd | 0101 | 0101 |
|  |  | dddd | 0110 | 0110 |
|  |  | dddd | 0111 | 0111 |
|  |  | dddd | 1000 | 1000 |
|  |  | dddd | 1001 | 1001 |
|  |  | dddd | 1010 | 1010 |
|  |  | dddd | 1011 | 1011 |
|  |  | dddd | 1100 | 1100 |
|  |  | dddd | 1101 | 1101 |
|  |  | dddd | 1110 | 1110 |
|  |  | dddd | 1111 | 1111 |
|  | 010 | dddd | dddd | 1111 |
|  | 011 | dddd | dddd | 1110 |
|  | 100 | dddd | dddd | 1000 |
|  | 101 | dddd | dddd | 1111 |
|  | 110 | dddd | dddd | 1110 |
|  | 111 | dddd | dddd | 1101 |
| 1 | ddd | dddd | dddd | 0000 |

- 仿真验证

图6.仿真图

In8~in3都是parameter变量，是210710，in1和in2是手动输入的学号。由于是低有效，可见n_en为1的时候，输出统一为0000。否则，电路将根据sel选择对应的in进行输出，如in1为0000，sel为000，输出为0000，以此类推即可。图中只给出了in2为0000的情况，其他情况以此类推。经验证，均符合预期。

- 引脚分配

- 引脚分配见下表

- 表4.引脚分配表

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 待显示数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - in1[3] |  | - in1[2] | - in1[1] | - in1[0] | - in2[3] | - in2[2] | - in2[1] | - in2[0] | - sel[2] |  | - sel[1] | - sel[0] | - n_en |
| - 引脚编号 | - V13 |  | - AA15 | - M20 | - N18 | - F8 | - E7 | - C8 | - D6 | - A3 |  | - F7 | - E6 | - AB17 |
| - 平台端口 | - SW4 |  | - SW3 | - SW2 | - SW1 | - SW8 | - SW7 | - SW6 | - SW5 | - SW16 |  | - SW15 | - SW14 | - SW9 |
| - 端口名称 | - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - out[3] | - out[2] |  |  |  |  |  | - out[1] |  |  | - out[0] |  |  |  |
| - 引脚编号 | - W13 | - V15 |  |  |  |  |  | - V12 |  |  | - U12 |  |  |  |
| - 平台端口 | - LED4 | - LED3 |  |  |  |  |  | - LED2 |  |  | - LED1 |  |  |  |

图7 引脚分配

- 实验现象

- 当使能端置于高电平时，四个LED灯全亮，与预期输出相反。当时能端置于低电平时，sel选择000，in1分别从0000拨至1001，观察LED灯，亮灭情况与预期输出相反。sel选择001，in2分别从0000拨至1001，观察LED灯，亮灭情况与预期输出相反。sel选择010至111，观察LED灯，亮灭情况与预期输出相反。其原因是实验台的二极管灯泡后边接了个反。

- 拓展实验设计与实现

- 设计思路

- 将两个封装好的电路连接到一起，四位八选一数据选择器的输出端连至七段数字显示密码器的输入端。并将两个封装好的电路的使能端连到一起，共用一个使能端。即可实现输入in 、in 2和sel，输出七段数字显示的功能。

- 详细设计

- 表5.译码器功能表

| 使能 | 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n_en | sel | in1 | in2 | out |
| 0 | 000 | 0000 | dddd | 111_1110 |
|  |  | 0001 | dddd | 011_0000 |
|  |  | 0010 | dddd | 110_1101 |
|  |  | 0011 | dddd | 111_1001 |
|  |  | 0100 | dddd | 011_0011 |
|  |  | 0101 | dddd | 101_1011 |
|  |  | 0110 | dddd | 101_1111 |
|  |  | 0111 | dddd | 111_0000 |
|  |  | 1000 | dddd | 111_1111 |
|  |  | 1001 | dddd | 111_1011 |
|  | 001 | dddd | 0000 | 111_1110 |
|  |  | dddd | 0001 | 011_0000 |
|  |  | dddd | 0010 | 110_1101 |
|  |  | dddd | 0011 | 111_1001 |
|  |  | dddd | 0100 | 011_0011 |
|  |  | dddd | 0101 | 101_1011 |
|  |  | dddd | 0110 | 101_1111 |
|  |  | dddd | 0111 | 111_0000 |
|  |  | dddd | 1000 | 111_1111 |
|  |  | dddd | 1001 | 111_1011 |
|  | 010 | dddd | dddd | 111_1110 |
|  | 011 | dddd | dddd | 011_0000 |
|  | 100 | dddd | dddd | 111_0000 |
|  | 101 | dddd | dddd | 111_1110 |
|  | 110 | dddd | dddd | 011_1111 |
|  | 111 | dddd | dddd | 110_1101 |
| 1 | ddd | dddd | dddd | 111_1111 |

- 仿真验证

先看in2为0000，输入in1的情况，图中已经给出。可见sel从000到111，输出是00012071。in2为0001的时候，输出是01021071，符合预期结果。

- 引脚分配

- 引脚分配见下表

- 表6.引脚分配表

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 待显示数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - in1[3] | - in1[2] |  | - in1[1] | - in1[0] |  | - in2[3] |  | - in2[2] | - in2[1] |  | - in2[0] |  | - sel[2] | - sel[1] |  | - sel[0] |  | - n_en |
| - 引脚编号 | - V13 | - AA15 |  | - M20 | - N18 |  | - F8 |  | - E7 | - C8 |  | - D6 |  | - A3 | - F7 |  | - E6 |  | - AB17 |
| - 平台端口 | - SW4 | - SW3 |  | - SW2 | - SW1 |  | - SW8 |  | - SW7 | - SW6 |  | - SW5 |  | - SW16 | - SW15 |  | - SW14 |  | - SW9 |
| - 端口名称 | - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - output[6] |  | - output[5] |  |  | - output[4] |  | - output[3] |  |  | - output[2] |  | - output[1] |  |  | - output[0] |  | - SEL_OUT |  |
| - 引脚编号 | - AA20 |  | - W20 |  |  | - R21 |  | - P21 |  |  | - N21 |  | - N20 |  |  | - M21 |  | - V16 |  |
| - 平台端口 | - LA |  | - LB |  |  | - LC |  | - LD |  |  | - LE |  | - LF |  |  | - LG |  | - DS8 |  |

图8 引脚分配

- 实验现象

- 当使能端置于高电平时，数码管全亮。当时能端置于低电平时，sel选择000，in1分别从0000拨至1001，看到数码管显示的数字分别是0到9，符合预期；sel选择001，in2分别从0000拨至1001，看到数码管显示的数字分别是0到9，符合预期；sel选择010至111，看到数码管显示的数字分别为0、1、7、0、1、2，符合预期。本次实验符合所有输出预期。

- 总结

- 收获：通过本次实验，我们巩固了数逻理论课上学到的七段数码管显示器，还有4位8选1器，通过实践体会到了数字逻辑在实际中的应用过程。

- 遇到的问题以及解决办法：

- ①实验台的LED灯管，输出的时候取了一个反。一开始我们没有注意到这个问题，以为是程序编写有问题，所以程序的输出全部取反，导致了扩展作业一度无法进行。后来及时改正，保证了扩展实验按时完成。

- ②图形编程时，输入量输出量如果位数大于1，那么命名的时候末尾应当注明。一开始我们写成了[3:0]，但是编译一直报错，之后经过老师的帮助，发现应当写为[3..0]。成功解决问题。

- ③任务2一开始理解错了题意，把8个输入全编写成了需要输入的变量，而实验台只有20个拨动开关，显然是不够的。所以210710xx的前6位应当设置为固定的parameter。

- ④扩展任务的in1~in8和手动输入0000~1001的对应关系是完全颠倒的，这源于任务2代码的编写逻辑有问题，由于修改很繁琐而且不影响结果，没有加以调整，下次编写的时候会注意此问题。

- ⑤任务1一开始，BCD码输入超出1001的时候，系统输出的7位x实际上是伪随机数，导致伪随机的过程恰好出现了数字，因此改为了输出0000000

附图1：任务1程序代码

附图2：任务2程序代码

附图3：扩展任务原理图

附图4：任务1波形图

附图5：任务2波形图

附图6：扩展任务波形图