| 学 期 | 2022-2023学年第1学期 |  |  |  | 实验日期 |  | 2022/10/28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 信息学部 |  |  |  | 专 业 |  | 计算机科学与技术（实验班） |  |  |
| 班 级 | 210710 |  | 学 号 |  | 21071003 |  | 姓 名 |  | 高立扬 |
| 组 号 | 43 |  | 学 号 |  | 21071004 |  | 姓 名 |  | 石昊阳 |
| 评 阅 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务一 |  | 任务二 |  | 总结 |  | 格式 |  | 成 绩 |  |
| 题 目 | 实验2：存储器电路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

通过本实验，掌握基本存储电路的分析方法和设计方法；学会使用Verilog HDL设计存储器电路。

1.通过触发器、锁存器、寄存器、存储器等时序电路的设计与测试，掌握基本存储电路的分析方法和设计方法；

2.学会使用Verilog HDL设计存储器电路

- 任务一设计与实现

- 要求

(1) 用行为描述方式实现D锁存器，并对该器件进行封装。

(2) 用行为描述方式实现D触发器，并对该器件进行封装。

(3) 用图形方式调用D锁存器和D触发器，两个器件共用同一个输入端D，并用拨动开关控制，输出端Q分别接至LED灯，EN接开关，CLK接按键，下载后进行功能测试并记录实验现象。

(4) 请编写Testbench测试程序完成仿真。

- 设计思路

先用行为描述的方式实现D锁存器与D触发器，分别对其进行封装。在Block Diagram/Schematic File中使两个模块共用一个输入端D，并分配引脚，即可完成。

图1.D锁存器和D触发器思路

- 详细设计

- 表1.D锁存器功能表

| 使能 | 输入 | 输出 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | D | Q | LED灯 |
| 1 | 0 | 0 | 亮 |
| 1 | 1 | 1 | 灭 |
| 0 | d | 保持上个输出 | 保持上个状态 |

- 表2.D编译器功能表

| 时钟信号 | 输入 | 输出 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK | D | Q | LED灯 |
| ↑ | 0 | 0 | 亮 |
| ↑ | 1 | 1 | 灭 |
| 0 | d | 保持上个输出 | 保持上个状态 |

图2. D锁存器                        	        图3.D触发器

图4，5.Testbench

图6.D锁存器+D触发器原理图

- 仿真验证

图7.testbench仿真图线

由图。LED1接的是D触发器，因此在Clk为上升沿的时候，根据D的初态1，LED1的数值也就变成了1。LED2接的是D锁存器，因此在EN为1的时候，LED2的数值跟随D的改变而改变，否则LED2的数值锁定。

- 引脚分配

- 引脚分配见下表

- 表3.引脚分配表

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  | - 输出端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 使能端EN | - 时钟信号Clk | - 待显示数据D | - LED1 | - LED2 |
| - 引脚编号 | - AB17 | - AB15 | - N18 | - U12 | - V12 |
| - 平台端口 | - SW9 | - F1 | - SW1 | - LED1 | - LED2 |

图8.引脚分配

- 实验现象

LED1：先设置D的数值，按Clk按钮的时候观察LED1的亮灭情况。当松开按钮前D为1时，小灯泡会灭，证实了程序正确。

LED2：先设置D的数值，然后调整EN的数值，当EN为1，小灯泡随着D数值的改变而改变亮灭，一旦EN设置为0，则无论D的改变，小灯泡的亮灭情况不会改变。

- 任务二设计与实现

- 要求

(1) 设计一个由8个4位寄存器构成的寄存器堆，该寄存器堆支持寄存器地址选择，能够写入任意4位值，并且可从任意一个寄存器中读取数据。

(2) 读操作不需要时钟控制，写操作需要在上升沿写入。

(3) 用地址译码、寄存器组、数据选择电路等基本电路实现。

- 设计思路

通过分析寄存器堆的组成，发现他需要由四个模块组成。分别是地址，译码器，数据选择器，寄存器组，和三态门。分别将其用verilog语言写出并封装，再将其合理连接至一起，组成寄存器堆。

图9.寄存器堆的设计思路

- 详细设计

- 表4.地址选择器功能表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 地址编码addr | 片选out |
| 000 | 01111111 |
| 001 | 10111111 |
| 010 | 11011111 |
| 011 | 11101111 |
| 100 | 11110111 |
| 101 | 11111011 |
| 110 | 11111101 |
| 111 | 11111110 |

- 表5.数据选择器功能表

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 地址编码addr | 输入数据(4位)in | 数据选择out |
| 000 | in1~in8 | in1 |
| 001 |  | in2 |
| 010 |  | in3 |
| 011 |  | in4 |
| 100 |  | in5 |
| 101 |  | in6 |
| 110 |  | in7 |
| 111 |  | in8 |

表6.四位寄存器功能表

| 输入 |  |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟信号Clk | 置零信号reset | 4位输入data | 片选信号cs | 读写权限w_r | 4位输出(寄存)q |
| x | 1 | xxxx | x | x | 置零 |
| x | 0 | xxxx | 0 | x | 保持 |
| ↑ | 0 | data | 1 | 1 | data |
| 其他 | 0 | xxxx | 1 | 1 | 保持 |

表7.三态门功能表

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 读写权限w_r | 4位输入data | 4位输出out |
| 0 | data | data |
| 1 | data | 0000 |

图10,11,12,13 依次为：地址译码器，数据选择器，4位寄存器，三态门

图14,15,16,17,18 依次为：地址译码器，数据选择器，4位寄存器，三态门，寄存器堆总设计原理图

- 仿真验证

图19.地址译码器仿真图

由上图，可发现地址编码从000~111，对应第1~8个寄存器的片选信号被激活，符合预期功能。

图20.数据选择器仿真图

由上图，可以发现地址编码从000~111对应outdata=in1~in8。波形图证明了本模块设计无误。

图21.4位寄存器仿真图

由上图，70ns之前Clk上升沿的瞬间要么w_r是0，要么cs是1，所以寄存器无法写入数据，为0000。70ns的时候，w_r为1，cs为0，Clk上升沿，因此数据被成功写入。后续波形仍能符合上述写入逻辑，验证了寄存器设计的正确性。

图22.三态门仿真图

由上图，每当w_r为1，也就是读写权限为“写”时，“读”权限被禁止，因此out恒为0000。反之，三态门输出读取到的数据。整个波形验证了三态门设计的正确性。

图23.寄存器堆仿真图

由上图红色箭头标注的地方，在15ns的时候有写入权限，片选信号选择第3片寄存器，此时为Clk上升沿，因此第3片寄存器被写入了数据0001，由于此时为写入模式，所以读取不到任何信息，读取数据为0000。55ns时，片选信号又选择了第3片寄存器，但是此时虽然Clk为上升沿，但是由于读写权限转换为了只读，所以无法写入数据，却能读取出第3片寄存器的数据，可见，读取数据正是之前写入的0001。完全符合预期。

- 引脚分配

- 表8.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  | - 输出端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 读写权限w_r | - 置零信号reset | - 时钟信号clk | - 待显示数据data |  |  |  | - 地址选择addr |  |  |
|  |  |  |  | - data[3] | - data[2] | - data[1] | - data[0] | - addr[2] | - addr[1] | - addr[0] |
| - 引脚编号 | - AB17 | - F8 | - AB15 | - N18 | - M20 | - AA15 | - V13 | - AB17 | - AB18 | - C3 |
| - 平台端口 | - SW9 | - SW8 | - F1 | - SW1 | - SW2 | - SW3 | - SW4 | - SW9 | - SW10 | - SW11 |

- 表8.续表

| - 输出端 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - LED1 | - LED2 | - LED3 | - LED4 |
| - U12 | - V12 | - V15 | - W13 |
| - LED1 | - LED2 | - LED3 | - LED4 |

图24.引脚锁定

- 实验现象

通过读写权限，片选信号和Clk的配合，8片寄存器每一片存入了我们想要的数字，然后调整读写权限后读取数据，LED的亮灭均符合每一片寄存器寄存的数据。最后调置零信号为1，所有寄存器的数据全部被清空，无论选择哪一片寄存器，读取出来的数据都是0000，小灯泡全部亮起。

- 拓展任务设计与实现

- 1.设计思路

- 图25.拓展任务的设计思路

- 寄存器存储的数据是4位，片数是8，因此我们联想到了上次实验中显示学号的LED模块。将寄存器堆和LED显示模块连接起来，实现学号的储存和显示，而不是临时、逐个地调整想要的学号。

- 详细设计

- 仅在任务2的基础上，新添加了七段数码管模块，因此下面只展示本模块的功能表

- 表9.七段数码管模块功能表

| 使能 | 输入 | 输出 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| n_en | in | out |  |
| 0 | 0000 | 111_1110 | 0 |
| 0 | 0001 | 011_0000 | 1 |
| 0 | 0010 | 110_1101 | 2 |
| 0 | 0011 | 111_1001 | 3 |
| 0 | 0100 | 011_0011 | 4 |
| 0 | 0101 | 101_1011 | 5 |
| 0 | 0110 | 101_1111 | 6 |
| 0 | 0111 | 111_0000 | 7 |
| 0 | 1000 | 111_1111 | 8 |
| 0 | 1001 | 111_1011 | 9 |
| 1 | dddd | 000_0000 | 全灭 |
| 0 | 1010~1111 | 000_0000 | 全灭 |

图26.拓展任务原理图实现

- 仿真验证

- 图27.波形图

- 结合实验一中的七段数码管模块，配合上文已验证过的寄存器堆波形图，本波形图符合预期。

- 引脚分配

- 表10.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 读写权限w_r | - 置零信号reset | - 时钟信号clk | - 待显示数据data |  |  |  |
|  |  |  |  | - data[3] | - data[2] | - data[1] | - data[0] |
| - 引脚编号 | - AB17 | - F8 | - AB15 | - N18 | - M20 | - AA15 | - V13 |
| - 平台端口 | - SW9 | - SW8 | - F1 | - SW1 | - SW2 | - SW3 | - SW4 |

- 表10.续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 地址选择addr |  |  | - LED |  |  |  |  |  |  | - 选位 |
| - addr[2] | - addr[1] | - addr[0] | - output[6] | - output[5] | - output[4] | - output[3] | - output[2] | - output[1] | - output[0] | - sel |
| - AB17 | - AB18 | - C3 | - AA20 | - W20 | - R21 | - P21 | - N21 | - N20 | - M21 | - V16 |
| - SW9 | - SW10 | - SW11 | - LA | - LB | - LC | - LD | - LE | - LF | - LG | - DS8 |

- 图27.引脚锁定

- 5.实验现象

- 预先设置好8片寄存器的数据为21071003，然后调整读写为只读，通过依次调整地址编码，可见LED逐步显示了学号。符合实验预期。

- 总结

收获：学会了testbench的编写和仿真方法，巩固了图形编程的技能。

遇到的问题或者发现：

①Clk按钮抬起的时候，才是上升沿，任务1中的小灯泡在抬起的一瞬间改变亮或灭的状态，寄存器在抬起的一瞬间被写入数据。

②Testbench生成的文件所在文件夹交modelsim文件夹而不是qsim文件夹

③自动生成testbench之前，需要设置好setting，包括modelsim所在文件夹，vt文件所在文件夹等。

④testbench编写还是不熟练，实际仿真的时间间隔和编程写的不太相同，课下我们会多加练习，查资料。

附图1：D触发器代码和波形

附图2：D锁存器代码和波形

附图3：D触发器+D锁存器原理图和波形

附图4：地址译码器代码和波形

附图5：数据选择器代码和波形

附图6：寄存器代码和波形

附图7：三态门代码和波形

附图8：寄存器堆原理图和波形

附图9：七段数码管代码和波形

附图10：扩展任务原理图和波形