| 学 期 | 2022-2023学年第1学期 |  |  |  | 实验日期 |  | 2022/11/4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 信息学部 |  |  |  | 专 业 |  | 计算机科学与技术（实验班） |  |  |
| 班 级 | 210710 |  | 学 号 |  | 21071003 |  | 姓 名 |  | 高立扬 |
| 组 号 | 43 |  | 学 号 |  | 21071004 |  | 姓 名 |  | 石昊阳 |
| 评 阅 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务一 |  | 任务二 |  | 总结 |  | 格式 |  | 成 绩 |  |
| 题 目 | 实验3：计数器电路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

- 通过本实验，进一步了解典型时序逻辑电路的功能和特点；掌握计数器电路的基本分析方法和设计方法；掌握使用硬件描述语言设计计数器的方法。

- 通过计数器、分频器等时序电路的设计与测试，掌握计数器电路的基本分析方法和设计方法。

- 2. 学会使用硬件描述语言编写计数器电路，并利用计数器电路解决实际问题。

- 任务一设计与实现

- 要求

(1)用硬件描述语言设计一个与74LS163功能一致的计数器。

(2)清零和置数均为同步方式。

(3)采用结构化描述方式将计数器IP和数码管IP相连，将计数结果显示在数码管上。

- 设计思路

- 任务一要求设计一个具有清零、置数、加一、保持、进位功能的计数器，并将其用结构化描述方式将其与数码管相连。通过思考发现，用if语句很容易将上述计数器功能实现。再用结构化描述方式将其之前写完的数码管相连。

图1.模10计数器设计思路

- 详细设计

- 表1.计数器功能表

| 输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLRN | LDN | ENP | ENT | CLK | QD | QC | QB | QA | RCO |  |
| 0 | x | x | x | ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 置零 |
| 1 | 0 | x | x | ↑ | D | C | B | A | * | 置数 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ↑ | 计数 |  |  |  | * | 加1 |
| 1 | 1 | 0 | x | x | QD | QC | QB | QA | * | 保持 |
| 1 | 1 | x | 0 | x | QD | QC | QB | QA | 0 | 保持 |

计数器                                            数码管

顶层文件

图2-4.计数器和数码管的代码以及顶层文件的代码

- 仿真验证

图5.波形图

由图，一开始计数器因clrn为0所以无法计数，从20ns开始，clrn置1，开始计数。可见35ns时，写入权限ldn激活，clk又是上升沿，因此data的0011被写入，数码管显示3，并且正常计时。在75ns的时候ENT为0，因此计数器锁定，85ns的时候全为1，clk上升沿继续计数，90ns的时候ENP为0，计数器依然是锁定。计数为9的时候，rco变为1，数码管也按照预期做出了对应的反应。

- 引脚分配

- 表2.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 使能端n_en | - 时钟信号clk | - ENT | - ENP | - 置零 - CLRN | - 读取 - LDN | - data_in[3] | - data_in[2] | - data_in[1] | - data_in[0] |
| - 引脚编号 | - A3 | - AB15 | - E5 | - C3 | - AB17 | - AB18 | - N18 | - M20 | - AA15 | - V13 |
| - 平台端口 | - SW16 | - F1 | - SW12 | - SW11 | - SW9 | - SW10 | - SW1 | - SW2 | - SW3 | - SW4 |

表2续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - LED |  |  |  |  |  |  | - 选位 | - 进位 |
| - output[6] | - output[5] | - output[4] | - output[3] | - output[2] | - output[1] | - output[0] | - sel | - RCO |
| - AA20 | - W20 | - R21 | - P21 | - N21 | - N20 | - M21 | - V16 | - - |
| - LA | - LB | - LC | - LD | - LE | - LF | - LG | - DS8 | - - |

图6.引脚锁定

- 实验现象

按一次按钮，LED显示的数字就+1，因为没有消除按钮防抖，因此按一次按钮，LED的数字不一定加1，甚至还出现了加9的偶然现象。但是通过n_e，clrn，ldn的功能和波形图，可以验证逻辑电路的设计是没问题的。因为LED模块没有考虑10-15的LED显示，计数器加到9之后没有写归零代码，因此计数器加到9之后，还要按下6次才能到1.

- 任务二设计与实现

- 要求

(1) 基准频率为50MHz。

(2)要求从四个输出端分别输出频率1Hz、10Hz、100Hz和1KHz。

(3)将设计好的分频器 1hz频率与计数器电路的时钟信号相连，要求采用结构化描述龙式:其它频率接至未用到的LED灯。

- 设计思路

- 任务要求设计一个拥有一输入四输出的分频器，并将其1hz输出端与计数器电路的时钟信号相连。通过思考发现可以用四个always语句实现。

图7.分频器电路设计思路

- 详细设计

图8-10.分频器和顶层文件的代码

- 仿真验证

图11.波形图仿真

为了方便观察代码逻辑的正确与否，因此频率均设置为10倍缩放。由图可见，四个clk输出，频率确实被缩放了10倍，因此验证了代码的准确性。把parameter注释掉，重新写为五千万，五百万，五十万，五万，即可按照预期分频了。其中1Hz的信号接到计数器的clk输入口上。

- 引脚分配

- 表3.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重置 - rst | - 时钟信号clk_50mhz | - data_in[0] | - data_in[1] | - data_in[2] | - data_in[3] | - ENT | - ENP | - 置零 - CLRN | - 读取 - LDN |
| - 引脚编号 | - R18 | - T1 | - V13 | - AA15 | - M20 | - N18 | - E5 | - C3 | - AB17 | - AB18 |
| - 平台端口 | - F10 | - T1 | - SW4 | - SW3 | - SW2 | - SW1 | - SW12 | - SW11 | - SW9 | - SW10 |

表3续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RCO | - clk_1Khz | - clk_10hz | - clk_100hz | - 计数输出 - q_out[3] | - 计数输出 - q_out[2] | - 计数输出 - q_out[1] | - 计数输出 - q_out[0] |
| - - | - U12 | - V12 | - V15 | - W15 | - Y17 | - R16 | - T17 |
| - - | - LED1 | - LED2 | - LED3 | - LED5 | - LED6 | - LED7 | - LED8 |

图12.引脚锁定

- 实验现象

本任务，我们将10Hz,100Hz,1kHz的信号分别接在了LED1~3上，计数器的输出从高位到低位接到了LED5~8上。实验开始之后，10Hz的LED开始闪动，1秒一闪，而另两个LED则纹丝不动。观测LED5~8，它们也1秒一变闪动规律，而且通过观察，是按照0000~1111按顺序变化，再次表明了电路设计无误。

- 扩展实验

- 1.设计思路

- 我们的想法是，设计一个可以自选频率的分频器，然后通过三个计数器配合，实现模10*N计数，再通过分别输入三个七段数码管，实现计时器的功能。但是实验进行到引脚分配的时候，发现七段数码管无法分别传入数据，因此我们原本的实验设计（图14）被迫换为了图13所示实验。我们在之后的实验中，会汲取更多经验和思路，来实现我们的想法。

- 本实验的分频器基于任务二修改而成，由于时间问题，我们的自选频率是一个伪自选：输入三位二进制数，分频器会根据8个数字，选择设定好的对应的八个不同的频率。因为高频信号不便于在实验台观察，因此我们只写了两种频率的频选。

图13.扩展实验设计思路

图14.扩展实验原本的设计思路

- 详细设计

- 图15-17.扩展实验代码

- 引脚分配

- 表4.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重置 - rst | - 时钟信号clk_50mhz |  | - data_in[0] |  | - data_in[1] |  | - data_in[2] |  | - data_in[3] | - ENT | - ENP | - 置零 - CLRN | - 读取 - LDN |
| - 引脚编号 | - F7 | - T1 |  | - V13 |  | - AA15 |  | - M20 |  | - N18 | - E5 | - C3 | - AB17 | - AB18 |
| - 平台端口 | - SW15 | - T1 |  | - SW4 |  | - SW3 |  | - SW2 |  | - SW1 | - SW12 | - SW11 | - SW9 | - SW10 |
| - 端口名称 | - n_en |  | - zeros[0] |  | - zeros[1] |  | - zeros[2] |  |
| - 引脚编号 | - A3 |  | - F8 |  | - E7 |  | - C8 |  |
| - 平台端口 | - SW16 |  | - SW8 |  | - SW7 |  | - SW6 |  |

表4续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RCO | - q_o | - sel1 | - q_out[6] | - q_out[5] | - q_out[4] | - q_out[3] | - q_out[2] | - q_out[1] | - q_out[0] |
| - W15 | - U12 | - AB20 | - AA20 | - W20 | - R21 | - P21 | - N21 | - N20 | - M21 |
| - LED5 | - LED1 | - DS1 | - LA | - LB | - LC | - LD | - LE | - LF | - LG |

- 图18.引脚锁定

- 4.实验现象

- LED灯的代码添加了10~15的A-F显示。实验开启的时候，默认为1Hz，因此计数器一秒一变，当计数到9的时候，RCO接的LED灯闪烁。改变频选的时候，七段数码管改变频率明显上升，RCO小灯也如此。ENP,ENT，ldn等功能无误。

- 总结

收获：

遇到的问题或现象

①实验一中，出现了按一次按钮，计数器自加若干次的现象，这是因为没有解决键盘抖动的问题。

②实验二中，由于不熟悉代码模块调用，导致我没有更改工程绑定的“.v文件”，导致卡了很久。好在及时发现了问题，进行了改正，顺利完成实验

③实验二中，100Hz和1000Hz的LED没有闪烁，这是因为闪烁频率太高，有可能人眼观测不到闪动，或者实验台为了保护电路，设置了闪动频率阈值。

④扩展实验中，我们本来想设计七段数码管计时器，但是引脚锁定的时候发现，八个七段数码管只能输入同一组数据，因此没有实现预期功能，也说明了我们相关方面的知识仍不足。

图1-2任务一计数器代码和波形图

图3-4.任务一顶层文件及波形图

图5-7任务二分频器代码和波形图，以及顶层文件代码

图8-9.扩展任务频选分频器代码和顶层文件代码