| 学 期 | 2022-2023学年第1学期 |  |  |  | 实验日期 |  | 2023/2/21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 信息学部 |  |  |  | 专 业 |  | 计算机科学与技术（实验班） |  |  |
| 班 级 | 210710 |  | 学 号 |  | 21071003 |  | 姓 名 |  | 高立扬 |
| 组 号 | 43 |  | 学 号 |  | 21071004 |  | 姓 名 |  | 石昊阳 |
| 评 阅 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务一 |  | 任务二 |  | 总结 |  | 格式 |  | 成 绩 |  |
| 题 目 | 实验5：简单接口电路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

- 通过本实验内容的学习，掌握如何利用基本组合逻辑电路和基本时序电路解决实际问题；掌握常用简单接口电路的工作原理及控制方法，为后续综合设计的实现做好准备；学习在数字电路设计中，按模块设计电路的思想。

- 1. 通过基本逻辑电路的应用，掌握键盘扫描电路、动态数码管显示、直流电机控制、步进电机控制等电路的设计；学会使用Verilog HDL设计简单接口的控制器。

- 2. 掌握在EDA软件中利用图形方式和硬件描述语言进行模块调用的方法。

- 任务一设计与实现

- 1. 要求：

- (1)系统时钟为50MHz，使用之前设计的分频器模块。

- (2)完成动态扫描模块的设计。

- (3)将个人学号显示在动态数码管上。（需要8个数码管，轮流点亮8个数码管）

- 2.设计思路

任务一要求设计一个能同时在数码管上显示出8位学号的电路。通过分析，我们发现可以将学号作为输入输入进4位8选1器中，再用扫描电路选择4位8选1的输出，并且决定某段数码管显示，再用bcd七段译码器将4位8选1的输出转换为数码管上的显示的数字，即可实现该电路。

图1.设计思路

- 详细设计

- 表1.扫描电路

| - Sel | - Ds |
| --- | --- |
| - 0 | 1111_1110 |
| - 1 | 1111_1101 |
| - 2 | 1111_1011 |
| - 3 | 1111_0111 |
| - 4 | 1110_1111 |
| - 5 | 1101_1111 |
| - 6 | 1011_1111 |
| - 7 | 0111_1111 |

图2.扫描电路以及顶层文件

- 4.仿真验证

图3.扫描电路波形图

图4.顶层文件波形图

如图3可知ds和sel的扫描电路准确无误。由图4.，可找出初始学号被正确打印。

- 5.引脚分配

- 表2.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 时钟信号clk | - n_en |
| - 引脚编号 | - T1 | - A3 |
| - 平台端口 | - T1 | - SW16 |

表2.续表

| - 输入端 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - in1 |  |  |  | - in2 |  |  |  |
| - in1[3] | - in1[2] | - in1[1] | - in1[0] | - in2[3] | - in2[2] | - in2[1] | - in2[0] |
| - N18 | - M20 | - AA15 | - V13 | - AB17 | - AB18 | - C3 | - E5 |
| - SW1 | - SW2 | - SW3 | - SW4 | - SW9 | - SW10 | - SW11 | - SW12 |

表2.续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ds |  |  |  |  |  |  |  |
| - ds[7] | - ds[6] | - ds[5] | - ds[4] | - ds[3] | - ds[2] | - ds[1] | - ds[0] |
| - V16 | - AA17 | - U22 | - V22 | - W22 | - Y22 | - Y21 | - AB20 |
| - DS8 | - DS7 | - DS6 | - DS5 | - DS4 | - DS3 | - DS2 | - DS1 |

表2.续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - led |  |  |  |  |  |  |
| - led[6] | - led[5] | - led[4] | - led[3] | - led[2] | - led[1] | - led[0] |
| - AA20 | - W20 | - R21 | - P21 | - N21 | - N20 | - M21 |
| - LA | - LB | - LC | - LD | - LE | - LF | - LG |

- 6.实验现象

LED屏上从左到右依次输出21071000。若改变输入端，输出的学号也会随输入端的改变而改变。如果改变en开关，LED屏被关闭。与实验预期相符。

- 任务二设计与实现

- 要求

- (1)系统时钟为50MHz，使用之前设计的分频器模块。

- (2)实现4×4键盘识别。

- (3)将按键显示在数码管上。（只需要1位数码管，按下某个键时数码管显示对应数字）

- 设计思路

任务二要求设计一个用4*4键盘识别的数码管显示器。通过分析发现，该任务难点在与如何判断键盘上哪个按键被摁下。我们发现可以将键盘分别以行和列分组，当按键被摁下，其对应的行线和列线变为低电平。用高频扫描其状态即可判断哪一按键被摁下。

图5.设计思路

- 详细设计

- 图6.键盘扫描电路

- 图7.顶层文件

- 表3.键盘扫描

| Swr[3:0]低->高位（in） | Swc[3:0]高->低位（out） | Key（out）高->低位 |
| --- | --- | --- |
| 0111 | 1110 | 0000 |
|  | 1101 | 0001 |
|  | 1011 | 0010 |
|  | 0111 | 0011 |
| 1011 | 1110 | 0100 |
|  | 1101 | 0101 |
|  | 1011 | 0110 |
|  | 0111 | 0111 |
| 1101 | 1110 | 1000 |
|  | 1101 | 1001 |
|  | 1011 | 1010 |
|  | 0111 | 1011 |
| 1110 | 1110 | 1100 |
|  | 1101 | 1101 |
|  | 1011 | 1110 |
|  | 0111 | 1111 |

- 仿真验证

图8.波形图

由图8.，再根据代码所写和3.中的功能表，可以看出键盘扫描得到的结果准确无误，与键盘上数字对应关系一致。

- 引脚分配

- 表4.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - swc |  |  |  | - n_en | - clk | - sel |
|  | - swc[3] | - Swc[2] | - Swc[1] | - Swc[0] |  |  |  |
| - 引脚编号 | - A13 | - F9 | - D10 | - B10 | - E7 | - T1 | - V16 |
| - 平台端口 | - SWC3 | - SWC2 | - SWC1 | - SWC0 | - SW7 | - T1 | - DS8 |

表4.续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - led |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - led[6] | - led[5] |  | - led[4] | - led[3] |  | - led[2] | - led[1] |  | - led[0] |
| - AA20 | - W20 |  | - R21 | - P21 |  | - N21 | - N20 |  | - M21 |
| - LA | - LB |  | - LC | - LD |  | - LE | - LF |  | - LG |
| Swr0 |  | Swr1 |  |  | Swr2 |  |  | Swr3 |  |
| A14 |  | A15 |  |  | A16 |  |  | C4 |  |
| Swr0 |  | Swr1 |  |  | Swr2 |  |  | Swr3 |  |

- 实验现象

摁下键盘的某一按钮，其对应的数字可以在LED屏上显示出来。如果改变en开关，LED屏被关闭。与实验预期相符。

- 扩展实验

- 1.设计思路

- 我们希望将任务一和二结合起来，设计一个可以使用户通过键盘扫描，自行决定数码管后两位的学号，于是我们将任务一和二相连，稍作修改，添加了num_sel来决定键盘输入的是两位中的哪一位，新增了key1和key2寄存器分别负责记录in1和in2，修改case中的default使得不按下键盘的时候，key保留上一次的输入

图9.设计思路

- 详细设计

- 图10.键盘扫描电路新增代码

- 图11.顶层文件

- 仿真验证

- 图12.仿真验证

如图12.，我们通过num_sel分别控制键盘输入后两位学号，我们将两位学号分别写入为C和2，可见学号随即打印为210710C2，证明了准确性，也证明了修改case中的default使得最近一次键盘输入确实被保留。由于扫描频率很高，因此键盘颤动带来的影响可以忽略。

- 4.引脚分配

- 表5.引脚分配

| - 端口名称 | - 输入端 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - swc |  |  |  | - n_en | - clk | - Num_sel |
|  | - swc[3] | - Swc[2] | - Swc[1] | - Swc[0] |  |  |  |
| - 引脚编号 | - A13 | - F9 | - D10 | - B10 | - E7 | - T1 | - F8 |
| - 平台端口 | - SWC3 | - SWC2 | - SWC1 | - SWC0 | - SW15 | - T1 | - SW8 |

表5.续表

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ds |  |  |  |  |  |  |  |
| - ds[7] | - ds[6] | - ds[5] | - ds[4] | - ds[3] | - ds[2] | - ds[1] | - ds[0] |
| - V16 | - AA17 | - U22 | - V22 | - W22 | - Y22 | - Y21 | - AB20 |
| - DS8 | - DS7 | - DS6 | - DS5 | - DS4 | - DS3 | - DS2 | - DS1 |

| - 输出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - led |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - led[6] | - led[5] |  | - led[4] | - led[3] |  | - led[2] | - led[1] |  | - led[0] |
| - AA20 | - W20 |  | - R21 | - P21 |  | - N21 | - N20 |  | - M21 |
| - LA | - LB |  | - LC | - LD |  | - LE | - LF |  | - LG |
| Swr0 |  | Swr1 |  |  | Swr2 |  |  | Swr3 |  |
| A14 |  | A15 |  |  | A16 |  |  | C4 |  |
| Swr0 |  | Swr1 |  |  | Swr2 |  |  | Swr3 |  |

- 5.实验现象

LED屏上从左到右依次输出21071000。若通过键盘改变输入端，输出的学号也会随输入端的改变而改变。可以通过sel选择希望改变的位。如果改变en开关，LED屏被关闭。与实验预期相符。

- 总结

在任务一中，我们第一次将代码下载到到实验台上的现象是LED屏幕上显示乱码。于是我们重新下载了程序，并重启了实验台，让实验台显示恢复了正常

在任务二中，由于疫情过后对软件操作生疏，在引脚分配的时候没有设置swr和clk，导致实验出错。经过此次实验，我们在实验六和七中每次都详细检查引脚分配错误和少分配的问题，极大地避免了因为此错误导致的实验结果错误。

图1-2扫描电路和顶层文件

图3-4扫描电路和顶层文件波形图

图5-6键盘扫描电路和顶层文件

图7.顶层文件波形图					图8.扩展任务键盘扫描

图9.扩展任务顶层文件				图10.扩展任务仿真验证