- 屏幕写入数据0x00代表的是黑色,写入数据0xFF代表白色（注：黑白红三色电子纸0xff代表红色）。

- 屏幕每次进行数据更新的时候都需要判忙，当Busy管脚的电平为低的时候进行数据更新。

- 屏幕每次配置新的显示界面之前都需要重新设置一下位置，这个时候重新调用一下OLED_GUIInit（）这个函数就可以了，否则显示会出现偏移。

- 黑白电子纸支持屏幕局部刷新，但是刷新过程中残影严重，黑白红三色电子纸不支持局部刷新，所以程序配置用图片数组去映射显示区域，初始化屏幕之后设置图片调用Paint_NewImage函数映射显示区域并控制显示方向，数据更新显示的时候要调用OLED_Display函数，否则会出现无显示的情况。

- 黑白红三色电子纸屏幕是通过对0x24寄存器写入数据实现黑白颜色控制；通过对寄存器0x26写入数据实现红色控制；为了保证输入数据一致，映射到屏幕写入数据的时候进行了取反，此时红色为数据0x00;

- 电子纸屏幕刷新过程中会有闪烁这个是正常现象，需要您耐心等待最终的显示效果。