嵌入式系统设计技术

课设项目设计报告

| 学 期： | 2023-2024学年 第二学期 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术（实验班） |
| 学号姓名： | 21071003 高立扬 |
| 项目名称： | 项目名称 |
| 完成日期： | 2024.04.19 |

| 教师评语 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  | 教师签字 |  | 评阅日期 |  |

- 功能设计

本项目作品为便携式血压计。面向居家便携式测血压和心率，用户群体面向全年龄，主要为中老年人群体。相较于传统的血压仪，本作品具有便携性强（可制成腕表随时佩戴）、测量速度快、可操作、可联网、语音实时播报的特点，其核心为血压/心率模块，仅需贴近皮肤稍等半分钟，即可开始实时测量高低压和心率。用户可以根据自身实际情况，进行报警上下限的设置，还可以自行保存测量数据，便于日后对数据的查看追踪，同时，该作品还设置了自动保存功能。每次测量完血压和心率，作品的语音合成模块会自动播报数据，便于中老年人更好地使用。该作品还具备联网功能，在手机APP端也可进行报警阈值设置、查看测量数据结果和历史记录的功能，同时APP还会对报警详细信息进行显示（如“高血压”、“心率过低”等）。

- 测血压心率功能

用户可以在主界面MENU，按按键0进入测试状态，程序首先会检测用户是否将血压/心率模块佩戴在腕部，如果正确佩戴，就会开始检测血压/心率，首次佩戴需要等待30-60秒的时间，随后就可不断测出三相数值（高压、低压、心率）。约每2s检测一次，检测结果会显示在OLED屏幕和APP上，若检测结果异常，APP界面会显示异常信息（如“高血压 心率高”），如果用户在进入测血压模式后，按照操作提示按按键1开启报警，蜂鸣器会在数据异常时持续鸣响。

每一次检测，软件会读取25次传感器测量结果，通过均值滤波的方法，取平均值后返回，作为最终结果。

具体检测方式：

- 传感器稳定地佩戴在腕部

- 首次佩戴后等待约30-60秒，可通过OLED显示屏或APP界面查看相关高压、低压和心率数值。

- 2)步骤完成后，每隔约2s，检测一次，更新数值，并显示。

- 历史记录功能

在检测血压/心率时，每隔10s进行一次自动记录，用户也可以通过按按键0进行手动记录，记录下的数据会保存在EEPROM中。用户可以通过在主界面按按键1查看历史记录，也可以在APP界面底部查看。可以保留最近五条记录，旧数值将被覆盖掉。

历史记录形式：年/月/日 时/分/秒 高压 低压 心率

- 报警与报警阈值设置功能

在检测血压/心率时，如果用户的高压、低压、心率中的任一数值超出了阈值，且用户开启了报警功能，则蜂鸣器会鸣响，APP端会显示具体症状，如“高血压 心率高”、“低血压”等。报警功能的开关情况也会记录在EEPROM里，并不会重置。

用户可以在主界面按2，选择设置高压、低压和心率的阈值，进而设置三者之中某一个的报警上限和下限。当且仅当用户设置的上限大于下限时，才可以保存设置，否则设置不合法，禁止保存，直到输入正确为止。阈值会实时保存在EEPROM中。

- 时钟功能

本作品提供了本地时间显示的功能，在OLED屏的最上方会实时显示本地时间，基于RTC实现。

- 语音播报功能

在检测血压/心率时，每当数值更新，语音合成模块就会进行“高压XXX 低压XXX 心率XXX”的播报，便于中老年人的使用。

- Wi-Fi连接功能

本作品可以通过Wi-Fi连接，与移动设备端实现数据互通。若连接成功，则用户可以在APP端查看检测结果、报警信息和历史记录。APP端还提供了报警阈值设置，且同样会检测用户设置的合法性，确保阈值上下限合法。若连接失败，其它功能不会受到影响，会正常执行，而Wi-Fi模块会一直尝试连接，直到连接成功。

- 硬件电路设计

本项目以ESP32-C3开发板为核心控制板。通过开发板J7接口与无源蜂鸣器连接，ESP32-C3的IO2引脚控制蜂鸣器的Sig信号；通过开发板J8接口与血压/心率模块连接，借助SPI总线与该模块进行通信；通过开发板J6接口与语音合成模块连接，通过软串口的方式将IO1和IO0模拟为RX和TX，实现语音合成。通过开发板J4接口借助I2C扩展板，与16键触摸传感器模块、128x64OLED显示模块和DS1307实时时钟模块连接，软件内利用I2C总线函数库实现相关控制。

该系统的硬件电路示意图如图1所示。

图1 硬件电路示意图

- 程序代码设计

本项目中使用EspSoftwareSerial库中的SoftwareSerial库(8.1.0)实现软串口模拟。使用Wire库进行I2C通信。使用RTClib库（2.1.3）实现RTC时间读取、更改等功能。使用Arduino自带的Wire.h实现I2C通信。使用Adafruit公司的函数库Adafruit SSD1306 (2.5.9)和Adafruit GFX(1.11.9)实现OLED显示屏相关功能。使用<string>头文件实现字符串相关处理。使用Blinker点灯科技的最新版库(0.3.10230510)，进行APP开发。

#include <SoftwareSerial.h>

#include <RTClib.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <string>

#include <Blinker.h>

蜂鸣器和语音合成部分和前4个基础项目的代码相似，且非重要代码，故该报告中不再展示。语音合成模块有一控制变量vMode，用于控制播报内容。

OLED开发相关函数和常量如下，其中Adafruit_SSD1306对象实例化和num2str函数在之前的报告中已经展示过，不再赘述。OLED_为开头的宏定义，为OLED的五个显示模式，0-4分别代表主界面、查看历史界面、测试模式界面、选择阈值界面、设置阈值界面。SET_为开头的宏定义，为设置阈值界面的三种显示，分别对应了设置高压、低压和心率的显示。disp为开头的函数是屏幕显示函数。3个byte类型的变量见注释。

#define OLED_MENU 0

#define OLED_HISTORY 1

#define OLED_TESTING 2

#define OLED_SELECT 3

#define OLED_SET 4

#define SET_SBP 0

#define SET_DBP 1

#define SET_HR 2

byte dispState = OLED_MENU;           // 当前OLED的显示模式，默认为主界面

byte setState = -1;						// 当前设置谁的阈值，对应三个SET_

byte hisPage = 0;						// 历史记录翻页

void dispTime();

void dispHis();

void disp0();

void disp1();

void disp2();

void disp3();

void disp4();

RTC模块和EEPROM的读写和基础项目中的相同，因此不再赘述。

血压/心率模块相关开发如下，详见注释。

byte BPstatueCMD[6] = {0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

// 血压传感器读取状态命令帧

byte BPstatue[6];                                             // 血压传感器返回的状态

byte BPdataCMD[6] = {0xFD, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

// 血压传感器读取数据命令帧

byte BPdata[6];                                               // 血压传感器返回的数据

int SBP = 0;                                                  // 收缩压（高压）

int DBP = 0;                                                  // 舒张压（低压）

int HR = 0;                                                   // 心率

int BPnum = 0;                                                // 血压采集次数

int SBPsum = 0;                                               // 收缩压的和

int DBPsum = 0;                                               // 收缩压的和

int HRsum = 0;                                                // 心率的和

byte History[9][5];                              // 最近5条历史，存储时间和三数据

byte Range[6];           //maxSBP, minSBP, maxDBP, minDBP, maxHR, minHR;

#define MAXSBP 150		// 上下限宏定义

#define MINSBP 120

#define MAXDBP 90

#define MINDBP 60

#define MAXHR 95

#define MINHR 60

bool loading = false;                                         // 是否正在获取数值中

bool rOver = false;                                           // 是否请求完毕

bool first_load = false;                                     // 是否为本次第一次请求

byte autoSave = 0;                                            // 自动保存

void record();                                                // 记录历史函数

bool accept;       											 // 是否接受阈值设置

按键的读取采用了计时器，详细开发设计见下文。TTP229_开头的宏定义为键盘模块状态，KEY_开头的宏定义为按键状态。

#define TTP229_WAITING 0				// 等待读取

#define TTP229_GETTING 1				// 正在读取

#define TTP229_FINISHED 2				// 读取完毕

#define KEY_COMMON 0					// 没按键被按

#define KEY_PRESS 1						// 按键按下

#define KEY_RELEASE 2					// 按键释放

uint16_t c = 0;							// 暂存TTP229返回的数据

byte ttp229_state = TTP229_WAITING;	// TTP229初始状态

int button = -1, last_button = -1;	// 本次输入和上一次的输入

byte button_mem = -1;					// 键盘读取缓存变量

byte key_state = KEY_COMMON;			// 按键状态

bool clicked = false;					// 是否有按键刚被按下

计时器的开发详见下文，该部分主要定义了1ms为最小单位的时间以及对应的计时器。时间有15ms、1、2、3、10秒。下面的函数绑定在计时器上。

void on_Timer();

Blinker开发用到了四种组件，分别是BlinkerSlider、BlinkerButton、BlinkerNumber、BlinkerText，前二者用于用户主动输入，后二者用于数据显示。组件绑定的函数和辅助开发的函数如下。以_cb为结尾的函数是绑定在Slider上的，按顺序分别对应高压报警上下限、低压报警上下限和心率报警上下限的设置（共6个函数）；两个返回值类型为String的函数分别用于获取历史记录时间和数据字符串。

void sas_cb(int32_t value){

if((byte)value <= Range[1]) {			// 如果设置的数值小于下限

Slider_maxsbp.print(Range[1]);		// 组件数值设置为下限

Range[0] = Range[1];					// 实际上限设置为下限（同步）

}

else  Range[0] = (byte)value;			// 否则更新上限

Number_maxsbp.print(value);				// 显示阈值的组件更新上限

ewrite_b(Range[0], 0);					// EEPROM写入

}

// 逻辑同上

void sis_cb(int32_t value)；

void sad_cb(int32_t value)；

void sid_cb(int32_t value)；

void sah_cb(int32_t value)；

void sih_cb(int32_t value)；

// 逻辑简单，不再展示

String getTimeStr()；

String getValStr()；

void up_call(const String & state){

if(hisPage > 0)  hisPage--;					// 翻页

String str = String(hisPage + 1) + "/5";	// APP显示页码

Text_his.print(str);							// 相关组件更新信息

Text_time.print(getTimeStr());

Text_val.print(getValStr());

}

// 逻辑同上

void down_call(const String & state)；

- 程序总体结构设计

程序总体结构设计及流程图如下图2所示，图2主要展示了setup函数的工作，以及loop函数的流程。

setup函数主要完成串口和组件等的初始化工作。loop函数的主要工作为读取键盘、执行键盘操作、测血压/心率、以及OLED显示等逻辑判断与对应操作。其中键盘读取用到了计时器，因此本项目中除了串口write和read为了避免错误用到了delay函数之外，没有任何一处用到delay，保证了OLED界面时间的显示不受任何操作的影响，正常流动。由于没有delay，一些逻辑判断对应了若干bool型或整形变量，用于状态转换控制等，下文会详细展开说明。

图2 总体设计

- 定时器模块设计

定时器模块设计包含了部分的键盘模块设计、血压/心率模块设计、蜂鸣器设计、语音播报设计。其主要功能有：控制键盘的读取（基于状态机）、血压/心率检测周期设置、佩戴情况检测、蜂鸣器鸣响周期设置、语音播报间隔设置。其中状态机为核心代码，状态机如下图3所示，对应的代码在图片正下方。当状态机完整地循环一个周期，才判定为某个按键被按下，这样的设计，确保了用户按下按键时，无论按下的时间有多久，最后都只能识别到一次按下，确保了软件的正常运转。

图3 按键状态机

void ARDUINO_ISR_ATTR on_Timer(){

// 按键状态机

if (TTP229_FINISHED == ttp229_state) {

if(button != -1){

// 刚按下

if(key_state == KEY_COMMON){

key_state = KEY_PRESS;

}

else{

key_state = key_state;

}

if(key_state == KEY_PRESS){

if(last_button != button){

key_state = KEY_RELEASE;

}

else key_state = key_state;;

}

if(key_state == KEY_RELEASE){

key_state = KEY_COMMON;

clicked = true;

}

}

ttp229_state = TTP229_WAITING;

}

// 15ms识别一次

if (TTP229_WAITING == ttp229_state) {

if (15 == ++counter_15ms) {

counter_15ms = 0;

ttp229_state = TTP229_GETTING;

}

}

// 其他代码...

}

- OLED模块设计

OLED模块的设计重点在于，OLED显示屏每时每刻要显示什么内容。上文提到，OLED的显示模式有五种，个别显示模式内部也进行了划分，具体状态转换如下图4所示，图中数字为用户在此状态下按下的按键。OLED_TESTING状态分为了两部分，第一部分是传感器首次佩戴，还在获取数据中，屏幕显示“testing”的状态，等待30-60秒后，开始获取到数据，此时进入第二部分，屏幕显示数值。当检测到传感器没有贴近手腕，那么会返回第一部分。OLED_SET分为了三种显示模式，分别是设置高压、低压和心率阈值的模式。

OLED显示的转换，与键盘模块密不可分，代码详见4.

图4 OLED状态转换

- 键盘模块设计

键盘模块主要功能为读取用户从TTP229输入的键值。键盘状态机封装在了定时器模块内部，根据键盘反馈进行OLED状态转换的代码如下。在读取到键值执行相关OLED状态转换时，还会涉及到其他模块的控制：OLED_SET状态，按按键2进行保存设置返回MENU的过程，涉及到数据写入EEPROM；OLED_TESTING状态，按按键1开关蜂鸣器，涉及到了蜂鸣器鸣响的控制，按按键0保存历史记录，涉及到了历史数据写入EEPROM。

if(ttp229_state == TTP229_GETTING){

c = 0;

Wire.requestFrom(TTP229_ADDR, 2);

c += (Wire.available()) ? (Wire.read() << 8) : 0;

c += (Wire.available()) ? (Wire.read()) : 0;

while (Wire.available()) Wire.read();

if(c) {

button = 15 - log2(c);

ttp229_state = TTP229_FINISHED;

// 识别到了

if(clicked) {

Serial.println(button, HEX);

// 开始操作

if(dispState == OLED_MENU){

if(button == 0) {

dispState =  OLED_TESTING;

loading = true;

rOver = false;

first_load = true;

}

if(button == 1) dispState = OLED_HISTORY;

if(button == 2) dispState = OLED_SELECT;

}

else if(dispState == OLED_HISTORY){

if(button == 0)

if(hisPage > 0)  hisPage--;

if(button == 1)

if(hisPage < 4)  hisPage++;

if(button == 2) dispState = OLED_MENU;

}

else if(dispState == OLED_TESTING){

if(loading && first_load) {

if(button == 2) {

dispState = OLED_MENU;  // 读取的时候只能退出

loading = false;

rOver = false;

first_load = false;

BPnum = 0;        //血压采集次数

SBPsum = 0;       //收缩压的和

DBPsum = 0;       //收缩压的和

HRsum = 0;        //心率的和

beep = false;

}

}

else if(!first_load){ // 读取完毕就能正常操作了

if(button == 0) record();   // 记录

if(button == 1) {           // 警报

alarm_on = !alarm_on;

ewrite_b(alarm_on, 51);

if(!alarm_on) beep = false;

}

if(button == 2) {           // 退出

dispState = OLED_MENU;

loading = false;

rOver = false;

first_load = false;

BPnum = 0;        //血压采集次数

SBPsum = 0;       //收缩压的和

DBPsum = 0;       //收缩压的和

HRsum = 0;        //心率的和

beep = false;

}

}

}

else if(dispState == OLED_SELECT){

if(button == 0){

dispState = OLED_SET;

setState = SET_SBP;

}

if(button == 1){

dispState = OLED_SET;

setState = SET_DBP;

}

if(button == 2){

dispState = OLED_SET;

setState = SET_HR;

}

}

else if(dispState == OLED_SET){

if(button == 0){

if(setState == SET_SBP) Range[0] = (Range[0] + 1 > MAXSBP) ? MINSBP : Range[0] + 1;

if(setState == SET_DBP) Range[2] = (Range[2] + 1 > MAXDBP) ? MINDBP : Range[2] + 1;

if(setState == SET_HR)  Range[4] = (Range[4] + 1 > MAXHR) ? MINHR : Range[4] + 1;

}

if(button == 1){

if(setState == SET_SBP) Range[1] = (Range[1] - 1 < MINSBP) ? MAXSBP : Range[1] - 1;

if(setState == SET_DBP) Range[3] = (Range[1] - 1 < MINDBP) ? MAXDBP : Range[3] - 1;

if(setState == SET_HR)  Range[5] = (Range[5] - 1 < MINHR) ? MAXHR : Range[5] - 1;

}

if(button == 2 && accept){

for(int i = 0; i < 6; i++)  ewrite_b(Range[i], i);

dispState = OLED_MENU;

}

}

// 重置

clicked = false;

}

// 其他代码...

}

// 锁存

button_mem = button;

}

- 语音播报模块设计

语音播报通过软串口实现，用write函数将语音播报数据输入串口即可实现播报，而播报的重点问题在于，相邻两次write需要有一定的时间间隔，否则第一次write的语音内容还未播报完毕，第二次write的语音内容就覆盖了第一次，造成语音播报不完整的问题。若在loop函数中，通过write与delay配合的方式进行语音播报，虽然能够避免上述问题，但是delay过程中，无法进行键盘读取、时钟实时显示、蜂鸣器持续鸣响等操作，因此本项目选择用定时器实现语音延时功能——每当血压心率的数值刷新，bool类型变量bo由false变为true，定时器中如下代码激活，实现1s延时，保证了每一组词都能完整播报。播报结束将bo变量重置为false，等待下一次数值刷新，实现循环。

// 播放间隔

if(dispState == OLED_TESTING && bo){

if(0 == counter_1s_1){

if(vMode == 0) myS.write(vSBP, 9);

else if(vMode == 1) voice(SBP);

else if(vMode == 2)  myS.write(vDBP, 9);

else if(vMode == 3) voice(DBP);

else if(vMode == 4)  myS.write(vHR, 9);

else if(vMode == 5) voice(HR);

counter_1s_1++;

}

else if(timer_1s == ++counter_1s_1){

counter_1s_1 = 0;

vMode++;

}

}

if(bo && vMode == 6){

bo = false;

vMode = 0;

}

- 血压/心率模块设计

血压/心率模块的代码主要写在loop函数内，位于4.中展示的代码中的“其他代码”位置，同时有若干变量进行控制，确保其实时性。同时，该模块还涉及了自动保存、APP界面数值显示。具体代码和注释如下

// 随时读取血压计

if(dispState == OLED_TESTING){

if(!rOver && loading){					// 阶段1：开始读取，且未完成状态查询

Serial1.write(BPstatueCMD,6);         //发送查询传感器状态命令帧

delay(10);

if (Serial1.available() > 0)         //读取传感器返回的状态帧

for (int i = 0; i <= 5; i++)

BPstatue[i] = Serial1.read();

if((BPstatue[0]== 0xF8) || (BPstatue[3]== 0x07)) {	// 读取成功，转换

BPnum = 0;        //血压采集次数

SBPsum = 0;       //收缩压的和

DBPsum = 0;       //收缩压的和

HRsum = 0;        //心率的和

rOver = true;						// 状态转换控制

}

}

else if(rOver && loading){			// 阶段2：完成状态查询，未完成读取

Serial1.write(BPdataCMD,6);         //发送读取数据（血压/心率）命令帧

delay(10);

if (Serial1.available() > 0)       //读取传感器返回的数据

for (int i = 0; i <= 5; i++)

BPdata[i] = Serial1.read();

if((BPdata[0] == 0xFD) && BPdata[1] != 0xFF && BPdata[1]!=0x00){

SBPsum += BPdata[1];        //收缩压求和

DBPsum += BPdata[2];        //舒张压求和

HRsum += BPdata[3];         //心率求和

BPnum++;

}

if(BPnum >= 25)  {			// 读取完毕

loading = false;			// 状态重置

first_load = false;

rOver = false;

BPnum = 0;

SBP = SBPsum/25;        //求收缩压平均值

DBP = DBPsum/25;        //求舒张压平均值

HR = HRsum/25;          //求心率平均值

Serial.print("SBP = "); Serial.print(SBP, DEC);

Serial.print("\tDBP = "); Serial.print( DBP, DEC);

Serial.print("\theart_rate = "); Serial.println( HR, DEC);

if(Blinker.connected()){

Number_DBP.print(DBP);

Number_SBP.print(SBP);

Number_HR.print(HR);

}

bo = true;				// 开启播报

autoSave++;

if(autoSave == 5){

record();			// 自动保存

autoSave = 0;

}

}

}

}else{

if(Blinker.connected()){

Number_DBP.print(0);

Number_SBP.print(0);

Number_HR.print(0);

}

}

- EEPROM模块设计

本项目中，EEPROM模块主要完成阈值、历史数据和蜂鸣器开启状态的读取和写入，读取操作在setup中完成，不再赘述。阈值和蜂鸣器开启状态的写入在键盘模块中已全部展示。历史数据的写入由record函数完成，在键盘模块代码中，由用户在OLED_TESTING状态下按按键0调用；在血压/心率模块代码中，由自动保存调用。record代码如下

void record(){

for(int i = 4; i >= 1; i--){				// 数组后移

for(int j = 0; j < 9; j++){

History[j][i] = History[j][i-1];

}

}

History[0][0] = now.year() % 100;

History[1][0] = now.month();

History[2][0] = now.day();

History[3][0] = now.hour();

History[4][0] = now.minute();

History[5][0] = now.second();

History[6][0] = SBP;

History[7][0] = DBP;

History[8][0] = HR;

for(int i = 0; i < 5; i++)

for(int j = 0; j < 9; j++)

ewrite_b(History[j][i], 6 + i * 9 + j);

Serial.println("recored!");

}

对于阈值的写入，需要特别判定用户设置的上限是否大于下限，否则不允许保存，由accept变量进行控制，控制代码在loop函数中，代码如下

// accept

if((Range[0] <= Range[1]) || (Range[2] <= Range[3]) || (Range[4] <= Range[5]))  accept = false;

else  accept = true;

- 蜂鸣器模块设计

蜂鸣器模块的设计较为简单，其鸣响间隔由定时器模块实现，代码如下。其鸣响于loop函数实现。

// 定时器中的alarm

// 1s刷新一次蜂鸣器间隔

if(alarm_on && dispState == OLED_TESTING){

if(timer_1s == ++counter_1s){

counter_1s = 0;

beep = !beep;

}

}

// loop中的 alarm

if(alarm_on && dispState == OLED_TESTING)

if(SBP > Range[0] || SBP < Range[1] || DBP > Range[2] || DBP < Range[3] || HR > Range[4] || HR < Range[5])

if(beep)  tone(SigPin, 1000);

else  noTone(SigPin);

else if(!alarm_on)  beep = false;

- APP模块设计

APP模块基于Blinker实现，主要涉及了组件的交互和信息实时更新。在血压/心率模块中，一旦三项数值更新，若此时与APP连接成功，则会实时更新APP端数值。在loop函数中，有如下代码进行报警信息的显示。

if(Blinker.connected()){

Slider_maxsbp.print(Range[0]);

Slider_minsbp.print(Range[1]);

Slider_maxdbp.print(Range[2]);

Slider_mindbp.print(Range[3]);

Slider_maxhr.print(Range[4]);

Slider_minhr.print(Range[5]);

Number_maxsbp.print(Range[0]);

Number_minsbp.print(Range[1]);

Number_maxdbp.print(Range[2]);

Number_mindbp.print(Range[3]);

Number_maxhr.print(Range[4]);

Number_minhr.print(Range[5]);

String temp = "";

int isA = 0;

if(SBP > Range[0] || DBP > Range[2]){

temp += "高血压";

isA++;

}

if(SBP < Range[1] || DBP < Range[3]){

temp += "低血压";

isA++;

}

if(HR > Range[4])

if(isA) temp += " 心率高";

else temp += "心率高";

else if(HR < Range[5])

if(isA) temp += " 心率低";

else temp += "心率低";

else if(!isA)  temp += "正常";

if(dispState != OLED_TESTING )   Text_test.print("待测试");

else  Text_test.print(temp);

}

APP组件绑定的函数已在1.中展示，故不再赘述。

- 测试

内容重点：测试方法和对应结果或现象的说明，可使用表格或实物照片等方式辅助文字说明。

如上文所述，本项目功能分别为：测血压心率、历史记录、报警与报警阈值设置、时钟、语音播报、Wi-Fi连接。其中报警功能、时钟的实时显示和语音播报已在验收时展示，其动态测试过程不便于在报告中撰写，因此只给出字面测试结果。实物连接图如图5所示

图5 实物连接图

- 测血压心率功能测试

测血压心率功能重点在于数值的稳定性，在静坐状态下，连续测试10次三项数值，得到结果如表1所示。如表1可看出，只有第一次测试出的高低压有些偏低，而之后的测试数据非常稳定。根据分析发现，第一次测试的数据不准确，可能与本日刚刚佩戴血压/心率模块有关，在后续的测试中，在同一块皮肤上反复贴近和远离模块，发现数值稳定。

表1 血压/心率测试结果

| 测试数据 | 高压 | 低压 | 心率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试结果1 | 118 | 65 | 83 |
| 测试结果2 | 138 | 75 | 80 |
| 测试结果3 | 138 | 76 | 85 |
| 测试结果4 | 138 | 76 | 83 |
| 测试结果5 | 138 | 76 | 83 |
| 测试结果6 | 138 | 75 | 84 |
| 测试结果7 | 138 | 76 | 81 |
| 测试结果8 | 140 | 76 | 80 |
| 测试结果9 | 140 | 75 | 81 |
| 测试结果10 | 140 | 78 | 83 |

- 历史记录功能测试

历史记录功能测试重点在于，用户能否在历史记录查看界面上下翻页，且翻页时软件能够正确地读取相关数据并显示在屏幕上。在验收时经测试，本功能正常运作，没有发生错误，界面如图6所示

图6 历史记录

- 报警阈值设置功能测试

报警阈值设置功能重点在于，用户设置的数值的合法性检测，以及数据是否能成功被保存。如图7所示，如果用户设置的阈值上限小于下限，那么OLED下方会出现提示，此时按2进行保存操作无效，当且仅当上限大于下限时，操作才有效。设置HR上限95下限94，此时保存回到MENU，发现HR的上下限已经保存成功，如图8

图7 无法保存

图8 保存成功

- 报警功能测试

在验收时，将阈值设定为极端数据，开启alarm，OLED上可以看见alarm状态显示为on，同时蜂鸣器开始间断鸣响，关闭alarm后蜂鸣器也停止鸣响。在验收时，alarm在开启状态下进行结束测试的操作后，蜂鸣器并未停止鸣响，这不符合本项目最初预期，已在验收之后修改。

- 时钟功能测试

时钟功能测试的重点为，无论用户进行任何操作，都不影响时钟一秒一秒地流动和现实。在验收时，该功能已得以验证。

- 语音播报功能测试

语音播报的测试重点为，每当血压和心率数值更新时，语音能否准时播报，且播报内容能否完整播出。在验收时，该功能已得以验证。

- Wi-Fi连接功能测试

Wi-Fi连接功能测试的重点在于，APP端能否与硬件端进行实时的数据交互。如图9所示，此时正处于测量血压/心率状态，能够查看到三项数值以及报警提示，页面最下方能够正确地查看到历史记录。

在3.中测试阈值设置时，将心率设置为上限95下限94，APP端如图10所示，可见硬件端更改的数据可以实时在APP端更新。现在在APP端重新设置心率下限如图11，如图12可见在APP端更改的数据可以实时在硬件端更新。

图9 APP端更新

图10 APP端设置

图11 硬件端更新

- 小结

在课设项目设计过程中，我遇到最大的问题就是定时器内部代码编写时，实际测试结果与预期不符。比如按键状态机的编写，我按照自己草稿上的状态机，进行初步编写后，发现按键无论怎么按也没有反应。通过print输出状态，发现是初始状态的转换出了问题。更改之后，又出现了按键能够进入PRESS状态，进入不了RELEASE状态，稍作修改后，又出现了长按一直输出的非预期结果。通过分析发现，这一部分的代码需要判断本次与上一次输入是否相同，由于被按下的按键默认为-1，那么如果本次按键被按下，则相邻两次输入不同，当用户释放按键，则上一次输入为按下的按键，本次输入变回-1，如此状态才会成功且正确地转换。通过设置一个缓存变量，在loop函数中进行按键记录，最后配合上述分析结果进行状态转换代码更改，最后我成功解决了问题。

另一个问题就是语音播报延时问题。一开始，我一直在loop函数中思考如何保证语音完整播报，且不影响其他代码正常运作。一开始我写了一些控制变量，让语音播报在一次循环内只播放两三个字，这样延时不到1秒，似乎不影响时钟的正常流动，可是我却忽略了时钟以外，例如键盘读取操作的正常运转。在思考之后，我决定在定时器中实现语音播报，最后解决了问题。

随着项目的验收，嵌入式课接近了尾声。回首这八周的学习，我最大的收获就是“如何更好地去写代码”，正如老师在第七周课上所说，如果在构思环节偷了懒，那么在写代码环节就会把偷懒的时间全部补回来，甚至还会浪费多余的时间。在本学期课余时间，我在玩的一款游戏，也涉及到了一些复杂的流程以及多种产线的搭建和配合，这和写课设代码有着异曲同工之处——在开始动工之前，都需要建立相应的方案，构思出一个大框架，有初步的预期等，需要打草稿，画流程，甚至提前设想出一些可能出的错误以及解决方案。

在第七周听课之前，我在课余时间玩游戏的时候，在制作某化工材料产线时，就打了慢慢一张纸的草稿，详细地画出了制作该产线的能源需求，材料需求，以及附属的产线，这些草稿和方案对于我在游戏中的产线搭建给予了非常大的便利，而第七周听课之后，我恍然大悟，写代码做工程，都应当如此。

于是我这么做了，也便成为了第八周唯一一个按时验收完全部内容的学生，并且没有耽误了第八周早晨选修课的复习，更没有耽误了每天至少1小时的娱乐时间。

感谢老师能教我超脱于课堂知识之外的人生经验，我也感谢自己能三省吾身，获得了小小的成功。